采购询价通知书

项目名称：重庆市医药卫生学校急救培训室装备采购项目（第二次）

采购人：重庆市医药卫生学校

二0二二年六月

第一部分

采购询价邀请书

一、项目名称：重庆市医药卫生学校校园急救培训室装备采购项目

二、项目内容、数量及要求：

| 商品名称 | 单位 | 数量 | 最高限价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AED训练机 | 台 | 8 | 29.5 |  |
| 高级自动电脑心肺复苏模拟人（半身款） | 个 | 23 |  |  |
| 婴儿气道梗塞模型 | 个 | 8 |  |  |
| 佩戴式海姆立克训练装置（儿童） | 套 | 4 |  |  |
| 佩戴式海姆立克训练装置（成人） | 套 | 8 |  |  |
| 成人指压止血模型 | 个 | 2 |  |  |
| 有轮折叠担架 | 个 | 2 |  |  |
| 急救小包 | 个 | 50 |  |  |
| 急救宣传图 | 幅 | 1 |  |  |
| 高级儿童心肺复苏模拟人 | 个 | 2 |  |  |
| 高级婴儿复苏模型 | 个 | 2 |  |  |

三、供应商资质要求

合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1.投标人应具有《医疗器械经营企业许可证》（复印件，加盖单位公章）；

2.应具备所投产品有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》以及与之配套的《医疗器械产品生产制造认可表》或《医疗器械注册登记表》（复印件，加盖单位公章，国家无规定的产品除外），属国家强制性产品认证的产品应提供《CCC认证证书》（复印件，加盖单位公章）。

四、相关事项：

1.询价通知书获取时间及方式：2022年 6月28日至2022年6月30日在重庆市医药卫生学校网上下载询价文件。

2、招标文件售价：每份500元（报名时以现金方式缴纳，售后不退）。

3、报名截止时间：2022年6月30日下午17：00时截止（报价方代表须持有效身份证）逾期不接受报名。

4、报名地点：重庆市医药卫生学校附图书楼203室，联系电话：72266860（到校报名需持24小时核酸阴性证明方可入校）

5、递交响应文件时间：2022年7月1日上午8;30-9：00时，地点：重庆市医药卫生学校附属医院十楼会议室（涪陵新区太白大道19号）

6、开标时间、地点:2022年7月1日上午9 ：00时在重庆市医药卫生学校附属医院十楼会议室（涪陵新区太白大道19号）。

电话：72270108

五、现场踏勘

独立踏勘现场，不组织集中踏勘现场。无论投标人是否踏勘过现场，均视为在递交响应文件之前已经踏勘现场，对本项目的风险和义务已经十分了解，并在其投标文件中已充分考虑了现场和环境条件。踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。

六、联系人：

采购人： 重庆市医药卫生学校

联系人：郭老师

电话：13996896618

现场踏勘联系人：殷金明

联系电话：18996711173

重庆市医药卫生学校

二0二二年六月二十七日

第二部分  响应方须知

A  说明

1.定义

1.1“询价方”是指组织本次询价活动的重庆市医药卫生学校。

1.2“响应方”是指向询价方提交询价响应文件的供应商。

1.3“需方”是指本项目采购单位——重庆市医药卫生学校。

1.4“供方或成交方”是指获得本项目成交资格的供应商。

1.5“商品”是指响应方按照询价通知书规定，须向需方提供的询价项目内容及要求中所规定的商品和服务。

1.6“服务”是指按询价通知书规定由响应方承担的运输、安装调试、售后服务和其它类似义务。

2.参与费用

响应方参与询价活动所发生的费用自理。

3.响应方应具备的条件：

3.1响应方应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

3.2响应方具有履行“询价通知书”中合同条款和技术要求所规定的售后服务和其它技术服务的能力。

3.3响应方具有履行合同条款的相关资质证明。（资格声明函中所叙述的项目）。

4.询价有效期：询价开始之日起到询价结束之日起。

B   询价通知书

5.“询价通知书”的组成

5.1采购询价公告；

5.2响应方须知；

5.3询价项目说明及要求；

5.4采购合同（样本）；

5.5响应文件的内容、格式及要求。

5.6询价方在询价开始前所作的一切有效书面通知、修改及补充。

C  响应文件

6.“响应方文件”的组成

6.1 项目询价采购报价单(以下简称项目采购报价单)；

6.2 货物配置及技术标准响应说明。

6.3 商务响应说明。

6.4 其他内容说明。

6.5 响应方资格证明文件：

6.6保证金（询价活动开始前递交）

7. 响应文件的编制、签署及密封

7.1响应文件按“询价通知书”中提供的“响应文件的内容、格式及要求”认真编写(用蓝黑或碳素墨水)或打印，数量一份。

7.2响应方须一次性报出不得更改的拟提供商品的单价和总价，每种货物只允许有一个报价。

7.3本项目的报价设有最高限价,响应方应在限价范围内报价

7.4 “项目采购报价单”应经响应方正式授权的代表在确定的地方签字。

7.5除响应方对错处作必要修改外（应由响应方正式授权代表在改动处签字或盖章），“项目采购报价单”中不许有加行、涂抹或改写。

7.6响应方应将响应文件用信封密封,并在信封封口处加盖公章。

8．响应文件的提交

8.1 响应文件必须由专人按询价通知书中规定的响应时间递交至重庆市医药卫生学校。截止时间：2022年6月日上午9时。

8.2电报、电话、传真等形式的响应文件概不接受。

8.3 询价方将拒绝接收在响应文件提交截止时间后递交的“响应文件”。

9.保证金

9.1响应方须在询价开始前向询价方提供保证金人民币壹万元整（￥10000.00）。

9.2成交供应商的保证金，将在合同签订后5个工作日内根据成交供应商提供的退款依据全部予以无息退还至单位银行账户。

D   询价

10.询价

10.1 询价按“采购询价公告”规定的时间和地点公开进行。响应方须派法定代表人或其授权代表参加。

10.2询价方将按规定成立询价小组,询价小组在询价过程中，不得改变询价通知书所确定的技术和服务要求、评审程序、评定成交的标准和合同文本事项。

10.3询价方将通知响应方派代表检查响应文件的密封情况，确认无误后，由询价小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。

10.4询价小组在审查过程中,对供应商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，可以要求供应商以书面形式作出澄清和说明，但澄清和说明不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

10.5  供应商的澄清、说明或者更正应当由其法定代表人或其授权代表签字或加盖公章。

10.6 响应文件审查合格后，公开宣读“项目采购报价单”的供应商名称和一次性报价。

10.7报价单的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，应以单价金额计算结果为准，单价金额小数点有明显错位的,应以总价为准,并修改单价。

10.8询价小组从质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求的供应商中，按报价从低到高的顺序提出3名以上成交候选人。报价最低的响应方为第一成交候选人，并依次类推。若出现最低报价相同时，则由需方在其范围内抽签确定成交候选人。

10.9 若第一成交候选人因不可抗力因素放弃成交候选资格，可以依据采购人要求及项目需求确定排名第二的为成交候选人，依次类推。至第三成交候选人放弃成交资格，此次询价宣布失败。

E  授予合同

11.成交公告

询价结束，询价方将在重庆市政府采购网对询价结果公示7个工作日。

12.成交通知书

12.1公示时间结束后，由重庆市医药卫生学校签发《成交通知书》。

12.2《成交通知书》将作为签订合同的重要依据。对需方和成交方具有法律效力。需方改变成交结果或者成交方放弃成交项目的都应承担法律责任。

13.履约质保金

13.1成交供应商在签订合同前,须向需方提交履约质量保证金:金额为签订合同价款的百分之五，期限1年。

13.2对成交供应商的履约质量保证金的退还,按合同约定执行。

14.合同签订

成交方自收到《成交通知书》之日起7个工作日内与需方签订合同。

F  其它注意事项

15.响应无效

发生下列情况之一者，响应视为无效。

15.1询价时未按询价通知书要求提交保证金的；

15.2响应文件未按规定密封的；

15.3不具备询价通知书中规定资格要求的；

15.4报价超过最高限价的；

15.5未满足询价通知书实质性要求的。

16.询价终止

出现下列情形之一的，应当终止询价采购活动。

16.1 因情况变化，不再适合询价方式适用情形的；

16.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的：

16.3 采购过程中符合竞争要求的供应商不足3家的：

16.4 报价在限价范围内的供应商不足3家的。

17.处罚

17.1响应方有下列情形之一，其保证金将不予退还。情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

17.1.1在询价有效期内，有意扰乱政府采购规则的;

17.1.2在询价有效期内撤回响应文件的;

17.2成交方有下列情形之一，询价方将不予退还其交纳的保证金，同时取消其成交资格。情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

17.2.1在询价有效期内，有意扰乱政府采购规则的；

17.2.2无正当理由放弃成交结果的；

17.2.3无正当理由不与需方签订合同的；

17.2.4向他人转让成交项目的；

17.2.5拒绝履行合同义务的；

第三部分  询价项目（需求）技术规格、数量及质量要求

# 一、项目需求表：

| # 产品名称 | # 技术参数及配置清单 | # 数量 | # 最高限价（元） | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AED训练机 | # （详见后） | # 8台 |  |  |
| 高级自动电脑心肺复苏模拟人（半身款） | （详见后） | 23个 |  |  |
| 婴儿气道梗塞模型 | （详见后） | 8个 |  |  |
| 佩戴式海姆立克训练装置（儿童） | （详见后） | 4套 |  |  |
| 佩戴式海姆立克训练装置（成人） | （详见后） | 8套 |  |  |
| 成人指压止血模型 | （详见后） | 2个 |  |  |
| 有轮折叠担架 | （详见后） | 2个 |  |  |
| 急救小包 | （详见后） | 50个 |  |  |
| 急救宣传图 | （详见后） | 1幅 |  |  |
| 高级儿童心肺复苏模拟人 | （详见后） | 2个 |  |  |
| 高级婴儿复苏模型 | （详见后） | 2个 |  |  |
| # 合计金额： 元 |  |  |  |  |

二、技术参数及相关要求

（一）AED训练机

1.主机、配件、操作流程与AED真机完全一致，可完整模拟急救过程中的各个环节；

2.内置至少4种不同的训练场景，且每个场景均可手动控制，根据需要随时暂停，便于分步骤讲解；

3.具备无线遥控器，且遥控器可同时控制多个培训机，提高培训效率；

★4.具有按压反馈系统，可实时进行按压深度、状态提醒，提高CPR培训质量；

★5.一体化培训电极片，便于非专业人士迅速掌握急救技巧；

6.连续使用时间不小于100小时；

7.民用电池，降低使用成本。

（二）高级自动电脑心肺复苏模拟人（半身款）

执行标准：美国心脏学会（AHA）2015国际心肺复苏（CPR）&心血管急救（ECC）指南标准。

一、CPR模拟人功能：

1、瞳孔采用液晶屏模拟显示，可模拟瞳孔的缩小、正常、散大状态；抢救状态下瞳孔散大，抢救成功后瞳孔缩小对光反射恢复。

2、设备故障自检功能：开机后，设备自动进入自检程序，检查设备是否有故障，如有故障，语音提示用户及时维护。

3、按键操作采用容错技术，并有语音提示按键操作错误，避免用户的误操作。

4、新增按压胸廓回弹不足检测，并有语音提示用户。

5、模拟生命体征：

1）初始状态时；颈动脉无搏动，模拟人瞳孔散大。

2）按压过程中；模拟人颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致。

3）抢救成功后；颈动脉自主搏动，模拟人瞳孔缩小，对光反射恢复。

6、可进行标准气道开放，气道指示灯亮。

7、可进行人工手位胸外按压和人工呼吸。

8、人工手位胸外按压时：

1）动态条码指示灯显示按压深度：按压深度正确（5-6cm区域）由条码绿灯显示、按压深度不够（小于5cm)由条码黄色、按压深度过深（大于6cm)由条码红色灯移动的动态反馈显示CPR按压深度。

2）液晶计数及频率的显示：详细记录按压错误的具体原因（按压力量过、按压力量过小、按压位置不对及按压频率的过快、过慢，正确的次数等）。

3）语言提示：中文语音提示，详细提示按压错误的具体原因，以便训练者及时改正。

9、人工口对口呼吸（吹气）时：

1）动态条码指示灯显示潮气量：吹入的潮气量正确（500ml-600ml-1000ml)由条码绿灯显示、吹入的潮气量过小或过大分别由条码黄色或条码红色指示灯移动的动态反馈显示潮气量度；

2）液晶计数显示：详细记录吹气错误的具体原因（按吹气量过大、吹气进胃、吹气力量过小、及吹气正确的次数）；

3）语言提示：中文语音提示，详细提示按压错误的具体原因，以便训练者及时改正。

10、按压与人工呼吸比：30：2（单人或双人）

11、操作周期：有效30次按压及2次人工吹气，30：2五个循环周期CPR操作。

12、三种操作方式：可进行CPR训练、模拟考核和实战考核。

1）方式一：CPR训练，可进行按压和吹气。

2）方式二：模式考核，在规定的时间内，根据2015国际心肺复苏标准，按压和吹气30：2的比例，完成5个循环操作，统计数据打钱成绩，自动评分系统。

3）方式三：实战考核，在设定的时间范围内，根据2015年国际心肺复苏标准，完成前期设定考核标准。老师可自行设定操作时间范围、循环次数的设定；统计数据打印成绩、自动评分系统。

二、CPR显示屏功能：

1、电子监测：电子监测气道开放和按压部位，显示人工呼吸和心外按压的正确次数和错误次数。

2、语音提示：训练和考核中全程中文语音提示，可开启和并闭语音，可调节音量。

3、操作时间，以秒为单位计时。

4、操作频率：100-120次/分以上。

5、检查瞳孔：缩小和散大对比。

6、电源状态：采用220V电源，经过稳定器稳压后输出电源12V。

三、打印机功能：

1、可选择操作结束后打印操作过程。

2、分长短打印两种，短打印记录整个操作过程按压和吹气的成绩，综合判定评分；长打印覆盖短打印的基础上显示按压和吹气的波形图。

四、标准套配置：

1、高级心肺复苏半身模拟人一具；

2、高级电脑显示器一台；

3、复苏操作垫一条；

4、一次性消毒面膜(50张/盒)一盒；

5、可更换面皮一只；

6、可换肺气袋四个；

7、热敏打印纸二卷；

8、产品保修卡、产品合格证、使用说明书、急救操作手册一套。

（三）婴儿气道梗塞模型

1、该产品可进行小儿海氏急救法操作。模拟人根据小儿解剖特征和生理特点设计，适用于气管异物，常见于婴幼儿身上，因婴幼儿会厌软骨发育不成熟，功能不健全，在婴幼儿口中含物说话、哭笑、打闹和剧烈活动时，容易将口含物吸入气管内引起气管阻塞而导致窒息。

2、背部排击法：将患儿骑跨并俯卧于急救者的胳臂上，头低于躯干，固定头部，并将其胳膊放在急救者的大腿上，然后用另一手的掌握部用力排击患儿两肩胛骨之间的背部4-6次，使呼吸道内压骤然升高，有助于松动其异物和排出体外。

3、胸部手指猛击法：患儿取仰卧位，抱持于急救者手臂弯中，头略低于躯干，急救者用两手指按压两乳头连线与胸骨中线交界点一横指处4-6处。必要时可与以上方法交替使用。直到异物排出或患儿失去知觉。

4、正常的气道阻塞模拟；

5、可进行标准的CPR操作：人工呼吸和心外按压；

6、气道贯通时的胸部扩张；

7、窒息、异物阻塞气道的模拟；

8、标准婴儿真人比列设计及准确的标准布局；

9、精确的解剖结构，可触及胸骨和肋骨。

（四）佩戴式海姆立克训练装置（儿童）

窒息急救、实训穿戴马甲：意外窒息意味着丢掉生命！防窒息急救教育和实训的时候，穿戴在学员身上，针对异物造成的呼吸气道堵塞状况时，练习腹部按压（即海姆立克手法），做出正确步骤处理，挤出堵塞气道异物（异物塞），直观的教学模式给学员带来自信和应用实效。模拟者可采用站姿、坐姿、用教具或借助柜台、桌椅，实习体验窒息自救、急救、达到救人一命的教学目的。

（五）佩戴式海姆立克训练装置（成人）

窒息急救、实训穿戴马甲,可有效避免因窒息急救不及时导致生命安全受到伤害。防窒息急救教育和实训的时候，穿戴在学员身上，针对异物造成的呼吸气道堵塞状况时，练习腹部按压（即海姆立克手法），做出正确步骤处理，挤出堵塞气道异物（异物赛），直观的教学模式给学员带来自信和应用实效。模拟者可采用站姿、坐姿、用教具或借助柜台、桌椅，实习体验窒息自救、急救、达到救人一命的教学目的。

（六）成人指压止血模型

1、由半身模型人和控制面板构成、通过闪烁红光能模拟头部出血；

2、模型能模拟头部五个部位（面动脉、颞浅动脉、耳后动脉、枕动脉、颈动脉）出血；

3、按压力度能进行独立标定，能设置止血时间与出血量；

4、能选择出血部位并同步看到不同按压力度血流快慢的闪烁信号；

5、能模拟出血及动脉搏动，并显示按压力度、脉搏频率随失血量的变化而变化；

6、具有实时的失血量与操作时间的显示，自动判断止血是否成功并有可视化提示。

（七）有轮折叠担架

1、展开尺寸：1850*500*240mm；折叠尺寸：920*500*110mm

2、框架部分采用高强度铝合金制成，具有重量轻、体积小、携带方便、使用安全等特点。

3、担架面采用蓝色牛津革面制成，本担架具有靠背设计，可根据客户舒适度调节靠背角度。可折叠设计，便携易堆叠，大大缩小所占用的空间。

4、担架车采用一端两轮一端两支撑脚设计，抬起支撑脚一端即可转移病人。

5、产品配备安全绑带，保证病人的安全。

（八）急救小包

1、材质：防水尼龙面料

2、内含：绷带、创口贴、急救毯、敷料镊、棉签等。

（九）急救宣传图

根据现场情况定做。

（十）高级儿童心肺复苏模拟人

1、符合最新心肺复苏国际标准。

★2、具备按压频率监测互动功能。在模拟人上练习胸部按压时，实时监测按压频率，有效提高训练正确率。

★3、按压频率监测器配戴在操作者手腕上，按压少于每分钟100次或大于每分钟120次时会亮起红灯；当按压频率正确时，绿灯会亮起。

4、操作方式：训练模式。

5、人工手指位胸外按压显示报警:

5.1、儿童按压深度至少为胸部前后径的1/3大约为5cm。

5.2、按压深度不足、过大时有错误报警。
6、模拟标准气道开放。

7、人工口对口呼吸(吹气)显示报警：

7.1、正确吹入的潮气量为150ml-200ml。

7.2、吹入的潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示并有语音播报提示。

8、可检查颈动脉反应。

9、操作频率：100-120 次 / 分。

10、外接电源。

需携带样品现场演示。

（十一）高级婴儿复苏模型

1、执行标准：美国心脏学会（AHA）国际心肺复苏 (CPR)& 心血管急救(ECC) 指南标准。

2、模拟标准气道开放。

3、人工手指位胸外按压显示报警：

1）按压位置正确的指示灯显示。

2）按压深度至少为胸部前后径的1/3，大约为4cm。

3）按压深度不足、过大时则有的指示灯显示及错误的报警。

4、人工口对口呼吸（吹气）显示报警：

1)吹入的潮气量<30ml~50ml<的指示灯显示及报警。

2)吹入的潮气量在30ml~50ml之间正确指示灯显示。

3)吹入的潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示及报警。

5、操作周期：按压与人工呼吸 30∶2/ 单人或 15:2/ 双人，完 成五个循环 CPR 操作。

6、操作频率：100-120 次 / 分。

7、操作方式：训练模式。

8、检查肱动脉反应：挤压手捏球，模拟肱动脉搏动。

9、工作状态：采用外接电源。

10、全程语音提示，可调节音量大小或关闭音量。

三、项目总体要求：

1.货物质量保证：供方提供的货物必须是原厂当年生产的、全新的、未使用过的正品（包括零部件），并完全符合国家质量标准，附正品说明，合格证。所有产品符合相关行业管理规定。

2.权利保证：供方应保证需方在使用货物或技术服务不受第三方关于侵犯其所有权、专利权、商标权、设计权、著作权等指控。

四、询价项目服务需求

（一）交货时间、地点及验收方式

1.交货时间

采购合同签订后30日内交货。

2.交货地点

交货地点：重庆市医药卫生学校

3.验收方式

（1）货物到达现场后，供应商应经采购人或其指定验收单位清点品名、规格、数量；检查外观，作出验收记录，双方签字确认。

（2）供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

（3）供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

1）设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、生产厂家等与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

验收时，采购人对具体的货物质量、技术参数、数量、服务、安全标准等内容负责，区公共资源交易中心以合同为依据，对验收单上的金额和数量负责。

（4）供应商提供的货物未达到询价规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

（5）大型或者复杂的政府采购产品项目，采购人可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。产生的验收费用由采购人承担。

（6）采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，成交供应商须提供制造商出具并加盖制造商公章的书面意见。

（7）产品包装材料归采购人所有。

（8）工程安装完成后，由相关国家法定检验机构验收合格出具合格证为准。

（二）质量保证及售后服务

1.产品质量保证期

（1）自验收合格之日起提供1年的免费质保期（若供应商有更优惠的质保期，请在响应文件中明确应答）。

（2）采购货物属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

（3）采购货物由产品生产厂家（指产品生产厂家或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务，应当在响应文件中予以明确说明，并提供相关文件。

2.售后服务内容

供应商和厂家在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

（1）质量保证期内服务要求

1)电话咨询

成交供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

2)现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或厂家应在半小时内采取相应响应措施；无法在半小时内解决的，应在4小时内派出专业人员进行技术支持。

3)技术升级

如果成交供应商和厂家的产品软件技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商和厂家应对采购人进行软件终生免费升级服务。

3.质保期外服务要求

（1）质量保证期过后，成交供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（2）质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商和厂家提供售后服务的，成交供应商和厂家应以优惠价格提供售后服务。

（三）故障响应时间要求

供应商接到使用方产品出现问题的通知后立即作出响应，4小时内到达现场进行处理。

（四）维修配件

成交供应商或厂家应提供备品备件，保证用户应急所需。使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。

五、付款方式

# 根据合同签订的付款方式进行付款。

六、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（注：若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有）。

七、培训

成交供应商须提供对设备的操作培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备。

八、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及询价其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第五部分   响应文件的内容、格式及要求

一、询价采购报价单

项目名称：

| 序号 | 商品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 人民币（大写） 拾 万 仟佰 拾 元 |  |  |  |  |
|  |  | 人民币（小写）￥ |  |  |  |  |
| 报价单位（盖章）： 法定代表人或其授权委托人签字： 时间：201 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

二、配置及技术标准详细说明。

（按第三部分询价项目内容及要求一览表中 “配置要求”制作，逐条如实填写，内容完整，应注明商品品牌、型号，加盖单位公章。）

格式可自定，也可参照附件：询价项目内容及要求一览表。

三、商务条款说明。（按第三部分商务说明及要求制作，逐条如实填写，内容完整，且加盖单位公章。）

四、其他内容说明。

五、响应方资质证明文件

（一）《企业法人营业执照》复印件加盖单位公章；

（二）《组织机构代码证》复印件加盖单位公章；

（三）《税务登记证》复印件加盖单位公章；

（四）法定代表人身份证明书和法定代表人授权委托书

（格式附后）

（五）无重大违法记录声明（格式附后）

法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：____________________

致：重庆市医药卫生学校

_________（法定代表人姓名）在_____________________（报价方名称）任_________（职务名称）职务，是_____________________（报价方名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人地址：_____________________________

联  系  电  话：_____________

法定代表人身份证复印件加盖单位公章

报价方（盖章）__________

日    期：   年  月  日

法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：____________________

致：重庆市医药卫生学校

___________________（报价方名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址__________________________。

__________（报价方法定代表人姓名）特授权_________（被授权人姓名及身份证号码）代表我单位全权办理上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：             报价人法定代表人签名：

附：被授权人身份证复印件加盖单位公章

报价方（盖章）__________

日    期：   年  月  日

无重大违法记录声明（格式）

采购项目名称：

致：重庆市医药卫生学校：

（报价方名称）郑重声明，我方参加本项目询价活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

（报价方公章）

年   月   日

说明：响应方获得成交资格后，应将相关资质证明文件（原件）交需方——重庆市重庆市医药卫生学校复核，否则将取消其成交资格。