采购询价通知书

项目名称：重庆市医药卫生学校三维虚拟真系统采购项目

采购人：重庆市医药卫生学校

二0二二年十二月

第一部分

采购询价邀请书

一、项目名称：重庆市医药卫生学校三维虚拟真系统采购项目

二、项目内容、数量及要求：

| 序号 | 商品名称 | 单位 | 数量 | 最高限价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平产接生三维虚拟仿真系统 | 套 | 1 | 24.5 |  |
| 2 | 盆底肌康复三维虚拟仿真系统 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 血流动力学三维虚拟仿真系统 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 正常人体功能三维虚拟仿真系统 | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 鼻饲法三维虚拟仿真系统 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 女性患者导尿三维虚拟仿真系统 | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 男性患者导尿三维虚拟仿真系统 | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 吸痰法三维虚拟仿真系统 | 套 | 1 |  |  |
| 9 | 洗胃术三维虚拟仿真系统 | 套 | 1 |  |  |
| 10 | 静脉留置针三维虚拟仿真系统 | 套 | 1 |  |  |
| 11 | 动脉采血三维虚拟仿真系统 | 套 | 1 |  |  |
| 12 | 生命体征测量三维虚拟仿真系统 | 套 | 1 |  |  |
| 13 | 手术室护理操作流程三维虚拟仿真系统 | 套 | 1 |  |  |
| 14 | 海姆立克三维虚拟仿真系统 | 套 | 1 |  |  |
| 15 | 除颤术三维虚拟仿真系统 | 套 | 1 |  |  |

三、供应商资质要求

合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1.投标人应具有《医疗器械经营企业许可证》（复印件，加盖单位公章）；

四、相关事项：

1.询价通知书获取时间及方式：2022年 12月13日至2022年12月15日在重庆市医药卫生学校网上下载询价文件。

2、招标文件售价：每份500元（报名时以现金方式缴纳，售后不退）。

3、报名时间：2022年12月15日下午17：00时截止（报价方代表须持有效身份证）逾期不接受报名。

4、报名地点：重庆市医药卫生学校附图书楼203室，联系电话：72266860（到校报名需持48小时核酸阴性证明方可入校）

5、开标时间、地点:2022年12月16日上午9 ：30时在重庆市医药卫生学校附属医院十楼会议室（涪陵新区太白大道19号），

电话：72270108

五、联系人：

采购人： 重庆市医药卫生学校

联系人：殷老师；联系电话：18996711173

郭老师：联系电话：13996896618

重庆市医药卫生学校

二0二二年十二月十二日

第二部分  响应方须知

A  说明

1.定义

1.1“询价方”是指组织本次询价活动的重庆市医药卫生学校。

1.2“响应方”是指向询价方提交询价响应文件的供应商。

1.3“需方”是指本项目采购单位——重庆市医药卫生学校。

1.4“供方或成交方”是指获得本项目成交资格的供应商。

1.5“商品”是指响应方按照询价通知书规定，须向需方提供的询价项目内容及要求中所规定的商品和服务。

1.6“服务”是指按询价通知书规定由响应方承担的运输、安装调试、售后服务和其它类似义务。

2.参与费用

响应方参与询价活动所发生的费用自理。

3.响应方应具备的条件：

3.1响应方应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

3.2响应方具有履行“询价通知书”中合同条款和技术要求所规定的售后服务和其它技术服务的能力。

3.3响应方具有履行合同条款的相关资质证明。（资格声明函中所叙述的项目）。

4.询价有效期：询价开始之日起到询价结束之日起。

B   询价通知书

5.“询价通知书”的组成

5.1采购询价公告；

5.2响应方须知；

5.3询价项目说明及要求；

5.4采购合同（样本）；

5.5响应文件的内容、格式及要求。

5.6询价方在询价开始前所作的一切有效书面通知、修改及补充。

C  响应文件

6.“响应方文件”的组成

6.1 项目询价采购报价单(以下简称项目采购报价单)；

6.2 货物配置及技术标准响应说明。

6.3 商务响应说明。

6.4 其他内容说明。

6.5 响应方资格证明文件：

7. 响应文件的编制、签署及密封

7.1响应文件按“询价通知书”中提供的“响应文件的内容、格式及要求”认真编写(用蓝黑或碳素墨水)或打印，数量一份。

7.2响应方须一次性报出不得更改的拟提供商品的单价和总价，每种货物只允许有一个报价。

7.3本项目的报价设有最高限价,响应方应在限价范围内报价

7.4 “项目采购报价单”应经响应方正式授权的代表在确定的地方签字。

7.5除响应方对错处作必要修改外（应由响应方正式授权代表在改动处签字或盖章），“项目采购报价单”中不许有加行、涂抹或改写。

7.6响应方应将响应文件用信封密封,并在信封封口处加盖公章。

8．响应文件的提交

8.1 响应文件必须由专人按询价通知书中规定的响应时间递交至重庆市医药卫生学校。截止时间：2022年12月16日上午9时30分。

8.2电报、电话、传真等形式的响应文件概不接受。

8.3 询价方将拒绝接收在响应文件提交截止时间后递交的“响应文件”。

9.履约保证金

成交供应商在签订合同前需向采购人缴纳成交金额的5%为履约保证金。

D   询价

10.询价

10.1 询价按“采购询价公告”规定的时间和地点公开进行。响应方须派法定代表人或其授权代表参加。

10.2询价方将按规定成立询价小组,询价小组在询价过程中，不得改变询价通知书所确定的技术和服务要求、评审程序、评定成交的标准和合同文本事项。

10.3询价方将通知响应方派代表检查响应文件的密封情况，确认无误后，由询价小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。

10.4询价小组在审查过程中,对供应商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，可以要求供应商以书面形式作出澄清和说明，但澄清和说明不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

10.5  供应商的澄清、说明或者更正应当由其法定代表人或其授权代表签字或加盖公章。

10.6 响应文件审查合格后，公开宣读“项目采购报价单”的供应商名称和一次性报价。

10.7报价单的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，应以单价金额计算结果为准，单价金额小数点有明显错位的,应以总价为准,并修改单价。

10.8询价小组从质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求的供应商中，按报价从低到高的顺序提出3名以上成交候选人。报价最低的响应方为第一成交候选人，并依次类推。若出现最低报价相同时，则由需方在其范围内抽签确定成交候选人。

10.9 若第一成交候选人因不可抗力因素放弃成交候选资格，可以依据采购人要求及项目需求确定排名第二的为成交候选人，依次类推。至第三成交候选人放弃成交资格，此次询价宣布失败。

E  授予合同

11.成交公告

询价结束，询价方将在重庆市政府采购网对询价结果公示7个工作日。

12.成交通知书

12.1公示时间结束后，由重庆市医药卫生学校签发《成交通知书》。

12.2《成交通知书》将作为签订合同的重要依据。对需方和成交方具有法律效力。需方改变成交结果或者成交方放弃成交项目的都应承担法律责任。

13.履约质保金

13.1成交供应商在签订合同前,须向需方提交履约质量保证金:金额为签订合同价款的百分之五，期限1年。

13.2对成交供应商的履约质量保证金的退还,按合同约定执行。

14.合同签订

成交方自收到《成交通知书》之日起7个工作日内与需方签订合同。

F  其它注意事项

15.响应无效

发生下列情况之一者，响应视为无效。

15.1响应文件未按规定密封的；

15.2不具备询价通知书中规定资格要求的；

15.3报价超过最高限价的；

15.4未满足询价通知书实质性要求的。

16.询价终止

出现下列情形之一的，应当终止询价采购活动。

16.1 因情况变化，不再适合询价方式适用情形的；

16.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的：

16.3 采购过程中符合竞争要求的供应商不足3家的：

16.4 报价在限价范围内的供应商不足3家的。

17.处罚

17.1有下列情形之一，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

17.1.1在询价有效期内，有意扰乱政府采购规则的;

17.1.2在询价有效期内撤回响应文件的;

17.2成交方有下列情形之一，同时取消其成交资格。情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

17.2.1在询价有效期内，有意扰乱政府采购规则的；

17.2.2无正当理由放弃成交结果的；

17.2.3无正当理由不与需方签订合同的；

17.2.4向他人转让成交项目的；

17.2.5拒绝履行合同义务的；

第三部分  询价项目（需求）技术规格、数量及质量要求

# 一、项目需求表：

| 序号 | # 产品名称 | # 技术参数及配置清单 | # 数量 | # 最高限价（元） | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平产接生三维虚拟仿真系统 | # （详见后） | 1套 |  |  |
| 2 | 盆底肌康复三维虚拟仿真系统 | （详见后） | 1套 |  |  |
| 3 | 血流动力学三维虚拟仿真系统 | （详见后） | 1套 |  |  |
| 4 | 正常人体功能三维虚拟仿真系统 | （详见后） | 1套 |  |  |
| 5 | 鼻饲法三维虚拟仿真系统 | （详见后） | 1套 |  |  |
| 6 | 女性患者导尿三维虚拟仿真系统 | （详见后） | 1套 |  |  |
| 7 | 男性患者导尿三维虚拟仿真系统 | （详见后） | 1套 |  |  |
| 8 | 吸痰法三维虚拟仿真系统 | （详见后） | 1套 |  |  |
| 9 | 洗胃术三维虚拟仿真系统 | （详见后） | 1套 |  |  |
| 10 | 静脉留置针三维虚拟仿真系统 | （详见后） | 1套 |  |  |
| 11 | 动脉采血三维虚拟仿真系统 | （详见后） | 1套 |  |  |
| 12 | 生命体征测量三维虚拟仿真系统 | （详见后） | 1套 |  |  |
| 13 | 手术室护理操作流程三维虚拟仿真系统 | （详见后） | 1套 |  |  |
| 14 | 海姆立克三维虚拟仿真系统 | （详见后） | 1套 |  |  |
| 15 | 除颤术三维虚拟仿真系统 | （详见后） | 1套 |  |  |
|  | # 限价金额：245000元 |  |  |  |  |

二、技术参数及相关要求

（一）平产接生三维虚拟仿真系统

（1）构建三维虚拟空间，所有的模型及场景均为3D建模，可交互式三维动画设计。

（2）所有运动变化过程，可以在运动过程中360°任意角度观察整个动态过程。即可实现边旋转视角边运动变化。

（3）自由视角：可任意360°旋转、缩放，模型场景实现上下左右的平移。

（4）视角功能：可根据需要设置模型和场景的隐藏，以便于最佳视角呈现。

（5）完整流程一键播放：可以完整播放展示整个操作的过程，而且在展示过程中，可进行“透视”、“剖视”、“正常”的视角切换，可隐藏物品操作。实现可控制的播放操作。

（6）透视视角：通过360°旋转透视产妇体内胎儿状态，清楚地掌握胎儿、子宫、骨盆、胎盘、脐带的三维空间位置关系及相互运动反馈变化。

（7）三维剖视视角：通过三维360°旋转剖视视角，清楚地展现人体内部解剖状态，并精确体现各组织器官三维空间位置关系。

（8）可三维展示的动画效果数量不低于15项。

（9）软件至少包含产前准备和接产步骤两大模块。

①产前准备需至少包含冲洗外阴、消毒外阴、铺巾的步骤。

②接产步骤需至少包含：指导用力、抬头拨露、着冠、助娩胎头、助娩胎身、断脐、清理呼吸道、娩出胎盘等操作。

③每个操作步骤在操作过程中均可“360旋转”、“透视”、“剖视”呈现。

（10）冲洗外阴和消毒外阴的顺序可以自由选择，软件可具有提示功能，能提示冲洗和消毒的方向，也提示左右的区分。

（11）碘伏消毒后能看到消毒痕迹。

（12）可在透视视角下查看，可以直观的呈现胎儿胎头剥露的过程。

（13）软件能分别展示保护会阴和无保护会阴的操作方法，能“透视状态”实时展示分娩过程中“双顶径”和“坐骨棘”的位置关系变化，并在模型上进行标记。

（14）助娩胎头时，可“透视状态”展示胎儿分娩过程，能展示手势变化，能清晰三维动画呈现协助胎头娩出和清除口鼻的粘液和羊水的具体操作，可根据虚拟箭头提示指导操作。

（15）助娩胎身时，可“透视状态”展示胎儿分娩过程，能展示手势变化，能清晰三维动画呈现如何娩出前肩继而娩出后肩的具体操作，可根据虚拟箭头提示指导操作。

（16）触发功能：可任何操作下均可自由控制显示胎儿的“透视”和“正常”状态，“透视”状态下能实时看到婴儿头骨形态。

（17）断脐操作时，能实时显示距离脐带根部的距离，若位置不对，则判断错误，位置正确方可进行操作。

（18）清理呼吸道时，操作部位软件具有提示功能。

（19）设置功能：可设置分辨率和音量大小。

（20）视角功能：不少于“正常”、“透视”、“剖视”三种功能。

（21）软件具备独立的知识产权，能提供产科相关虚拟仿真的软件著作权证书复印件

（二）盆底肌康复三维虚拟仿真系统

1、软件功能：

1.1、3D交互式虚拟仿真软件教学系统，将传统模拟人无法展现的一些视角盲点，使用计算机图形模拟技术通过软件直观呈现出来。

1.2、运动变化过程，需要完整通过三维技术表达出来，可实现边旋转视角边运动变化。

1.3、自由视角：可通过鼠标实现360°旋转、缩放功能。

1.4、软件必须通过三维仿真技术手段详细全方位体现。

1.5、隐藏显示：点击可显示场景中的操作组项，可对选择的选项进行隐藏或显示的操作。

1.6、透视视角：通过360°旋转透视观察患者体内状态，清楚地查看骨盆以及周围肌肉。

1.7、病情查看：点击右侧按钮，可查看病例、尿常规、尿动力学、症状自评量表、抑郁量表、焦虑量表、盆底表面肌电、肛门动力压力等。

2、系统参数：

2.1、基础训练：盆底诊室、盆底功能康复训练室、盆底中医治疗室。

2.1.1、盆底诊室：通过对话的形式解释盆底功能障碍的发生原因和临床表现以及介绍盆底肌、查看盆底肌部位。查看盆底肌时可从底面图、正中剖面图、俯面图三个视角查看并可透视患者查看患者骨盆及其盆底肌肉。

2.1.2、盆底功能康复训练室：中医提肌训练、生物反馈治疗。

①中医提肌训练：分为一类肌运动和二类肌运动。提肌训练时可从底面图、正中剖面图、俯面图三个视角来查看一类肌和二类肌的运动效果。

②生物反馈治疗：包括用物准备、操作前洗手、生物反馈治疗。三维虚拟仿真展示护士指导患者做中医提肌训练并使用电极片以及阴道探头来查看盆底肌肉收缩情况。

2.1.3、盆底中医治疗室：用物准备、操作前洗手、了解艾灸治疗知识、患者准备、艾灸。

①用物准备：准备艾灸所需的用物，自主选择用物将其放置到操作车相应位置上。

②操作前准备：以视频的形式展示七步洗手法以及口罩佩戴的要点。

③了解艾灸治疗知识：结合文字和图片介绍了热敏灸、灯芯灸、隔附子饼灸、雷火灸具体内容。

④患者准备：三维虚拟仿真展示护士核对患者并向患者解释说明相关情况。

⑤艾灸：认识艾灸穴位、艾灸穴位练习、根据案例选择穴位。三维虚拟仿真展示八髎穴并使用文字说明。在根据案例选择穴位过程中可透视患者来清楚的查看穴位的位置并进行艾灸治疗。

2.2、拓展训练：提供病历一、病历二、考核学生关于盆底肌康复的知识点。并生成实验报告。

（三）血流动力学三维虚拟仿真系统

一、项目概述

1.项目采用3D动画技术进行场景和动物模型制作，并对实验内容进行分解。

2.软件架构为B/S架构；支持校园局域网内任何电脑通过浏览器访问学习。

- 实验基于动物（狗）的血流动力实验案例，通过模拟虚拟的动物进行解剖进行插管，根据四种实验（多种药品）进行探究的过程。

- 流程包括，实验准备、动物麻醉、后肢股动脉附近被皮、动静脉分离、动脉插管、气管插管、开胸、心包吊篮、分离主动脉宫颈、分离冠状动脉、心室内插管、血液流动力学实验、处理动物尸体在内的一共13个步骤，

- 通过进阶式学习与血流动力学相关问答进行结合更好的学习、学生通过自主实验学习与平台虚拟示教相结合，充分发挥学生的自主能力，提高学生参与教学的积极性，是教学模式多样化，提升教学效果。

- 可统计查看实验过程学生的分数等数据

- 二、项目内容

第一部分：实验准备。

- 实验人员修剪指甲，摘除手部及全身饰品，经淋浴、风浴后，穿带工作服、更换工作服、换手术用鞋。戴好帽子、口罩、手套进入实验室。

- ★检查手术器械、电子设备和相关药品准备

- 手术器械包含16种：备皮刀、手术剪、胶头滴管、止血钳、肋骨钳、心耳夹、剪刀、换能器挂钩、换能器插管等医学物品；

- 电子设备包含6种：电子秤、血压测试仪、显微镜、呼吸机等医学仪器；

- 药品准备包含12种：阿托品、去甲肾上腺、肾上腺素、异丙肾上腺、酚妥拉明、生理盐水、乌拉坦等医学实验药品

- ★通过计算获得实验动物狗的重量，通过获得动物实验狗的重量值输入对应的麻醉计量；需列出麻醉计量的公式

- 对动物实验狗进行观察，选择合适的麻醉方式；

第二部分：动物麻醉。

- 于前肢头静脉处，缓慢注射，观察，狗眼睑反射，眼睑反射消失，注射停止。

- 狗的固定，前后肢，口部固定于动物台上。

- 针对狗的后肢股动脉附近被皮。

第三部分：动物解剖。

（1）手术剪斜45度剪开股静脉附近皮肤，止血钳钝性分离，直到分离出股静脉、股动脉。从静脉下穿线备用。

（2）股静脉置管：眼科剪斜45度剪开股静脉，连接药液的静脉插管插入。打开生理盐水药液阀门，补充动物液体。

（3）在近心端夹动脉夹，封闭血管，眼科剪斜45度剪开股动脉，连接换能器的动脉插管插入动脉血管1至2厘米。迅速将动脉插管前移，股动脉下手术线固定动脉插管；

（4）气管置管：首先对气管部位被皮，手术剪剪开气管部位皮肤，止血钳钝性分离气管。其次采用倒T型剪开气管，插入呼吸插管并固定。

（5）★开胸：实验动物由仰位，变为侧卧位，并固定，被皮第二肋骨到第三肋骨，使用开胸器工具让心脏暴露，眼科剪剪开心包膜，将心包膜与动物外皮缝合；环能器挂钩，挂在主动脉上，灌装动脉挂钩，联通环能器。

第四部分：血液动力学实验。

探究四种血液动力学实验

- 选择对应的药物后显示相应的图表数据

- 选择对应的组合药物后显示相应的图表数据

第五部分：试验后处理。

处理动物尸体的方式：

- 专用垃圾袋封装

- 冰柜冷藏

- 集中焚烧

- 正常人体功能三维虚拟仿真系统

一、项目概况

1.本项目采用3D动画技术进行场景和动物模型制作，并对实验内容进行分解。

2.软件架构为B/S架构；支持校园局域网内任何电脑通过浏览器访问学习。

3、实验基于动物（蟾蜍）了解强直收缩的方法实验案例，通过模拟虚拟的动物进行学习，进阶式学习坐骨腓肠肌标本的制备方法、刺激频率与骨骼肌收缩的关系相关操作进行结合，使学生通过自主实验学习与平台虚拟示教相结合，提高学生参与实验及学习的积极性， 提升教学效果。

二、项目内容

本项目实验分为三大模式：实验简介、实验操作、实验波形。

实验操作：

第一部分：实验准备。

（1）★检查手术器械、电子设备和相关药品准备

1）手术器械包含15种：镊子、手术剪、胶头滴管、金属探针、玻璃分针、棉线、铁架台、普通剪刀、等医学物品；

2）电子设备包含3种：生物信息采集系统、神经屏蔽器等医学仪器；

第二部分：蟾蜍实验。

（1）★动画展示正确抓取蟾蜍的姿势：使用左手握住蟾蜍头部，进行正确各手指的相关操作；

（2）★使用金属探针直刺1-2MM后进入枕骨大孔，将探针再次向前刺入颅腔，左右搅动；

- 左手握住蟾蜍使用剪刀在骶髂关节1CM处进行剪断；

- 双手协作进行剥去表皮；并浸泡在任氏液中；

- 浸泡后进行分离两腿；

- 固定蛙足，分离坐骨神经；在用棉线结扎坐骨神经；

- 用弯镊从腓肠肌穿过；

- 使用锌铜弓测试标本兴奋性；

- 鼻饲法三维虚拟仿真系统

（1）3D交互式虚拟仿真软件教学系统，将传统模拟人无法展现的一些视角盲点，使用计算机图形模拟技术通过软件直观呈现出来。

（2）操作自由性：在操作过程中，可自由切换到任意步骤，例如在执行第三步操作后可直接跳至第六步或者第一步等其他步骤。

（3）运动变化过程，需要完整通过三维技术表达出来，且必须可以在运动过程中360°任意角度观察整个动态过程。即可实现边旋转视角边运动变化。

（4）手动播放：所有运动变化可手动拖动滑动条实现任意播放控制。

（5）自由视角：部分特定视角，可通过鼠标右键实现360°旋转功能。

（6）可通过鼠标实现上下左右的平移，放大及缩小。

（7）查看：在操作过程中可以选择对场景中的人和物品房间等进行隐藏和显示控制，方便特殊视角的查看。

（8）在测量胃管使用长度时有辅助线显示测量方法与长度

（9）透视视角：通过360°旋转透视产患者体内状态，清楚地查看病人内部三维结构的变化情况。

（10）三维剖视视角：通过三维360°旋转剖视视角，清楚地展现人体内部解剖状态，并精确体现各组织器官三维空间位置关系。

（11）统计时长：软件开启时开始计时，统计使用时长。

（12）软件易用性：采用虚拟仿真技术自由搭建虚拟场景，制作真实操作行为和特殊动作，模拟实际的操作情景、流程。

（13）知识扩展：系统会针对部位进行xx的知识讲解，以及正确xx的展示。

（14）软件至少包含操作前前准备和鼻屎法操作步骤两大模块。

①操作前准备需至少包含核对遗嘱、解释说明、评估患者、物品准备、插管前指标。

②操作步骤需至少包含插胃管、检查胃管、注射鼻饲饮食、灌食后处理、整理、拔管、整理等操作。

③每个操作步骤在操作过程中均可“360旋转”，部分操作可以以“透视”、“剖视”呈现。

（15）解释说明操作中通过三维虚拟仿真动画展示护士告诉患者病情和处置方式并向患者解释、说明情况内容。

（16）评估患者：以文本选择框的形式显示病情、意识、活动状态、心理状态、鼻腔各个内容，根据患者的实际情况进行选择。

（17）确认剑突位置时，护士确认剑突位置，可通过透视视角来清楚的查看剑突的位置所在，过程中可360°旋转、缩放场景。

（18）测量长度时，护士持胃管测量患者额头至剑突位置，测量时实时显示测量的长度，过程中可360°旋转、缩放场景。

（19）插管操作中分为正常插管、昏迷插管、恶心反应、插入口腔、插入气管。

①正常插管时，可通过透视或剖视视角来查看胃管的实时位置。护士持胃管从患者鼻腔内插入直至插入胃内。语音讲解过程并可360°旋转、缩放场景。

②昏迷插管时，可通过透视或剖视视角来查看胃管的实时位置。护士持胃管从患者鼻腔内插入14-16cm时，托起患者头部向前屈，使其下颌靠近胸骨柄，继续插入。可360°旋转、缩放场景。

③恶心反应时，可通过透视或剖视视角来查看胃管的实时位置。护士持胃管从患者鼻腔内插入至咽喉部时，患者恶心干呕，待患者恶心反应结束继续插入。语音讲解过程并可360°旋转、缩放场景。

④插入口腔时，可通过透视或剖视视角来查看胃管的实时位置。护士持胃管从患者鼻腔内插入至咽喉部时，插入口腔内，检查口腔后拔出。语音讲解过程并可360°旋转、缩放场景。

⑤插入气管时，可通过透视或剖视视角来查看胃管的实时位置。护士持胃管从患者鼻腔内插入至咽喉部时，误入气管内，患者出现发绀咳嗽情况立即拔出胃管。语音讲解过程并可360°旋转、缩放场景。

（20）检查胃管步骤包括抽吸胃液、检查气泡、听诊胃部、固定。通过三维虚拟系统播放步骤动画，且画面可360°旋转、缩放场景。

（21）注入鼻饲饮食包括注入温开水、注入鼻饲饮食、再次注入温开水。

（22）灌食后处理步骤中，进行处理胃管末端、记录置管时间、固定标识、撤去用物、固定胃管。

（六）女性患者导尿三维虚拟仿真系统

1、软件功能：

1.1、3D交互式虚拟仿真软件教学系统，将传统模拟人无法展现的一些视角盲点，使用计算机图形模拟技术通过软件直观呈现出来。

1.2、操作自由性：在操作过程中，可自由切换到任意步骤，例如在执行第三步操作后可直接跳至第六步或者第一步等其他步骤。

1.3、手动播放：运动变化可手动拖动滑动条实现任意播放控制。

★1.4、自由视角：可通过鼠标右键实现360°旋转功能。

1.5、可通过鼠标中键实现上下左右的平移，放大及缩小。

1.6、标记功能：如置入导尿管时，插入长度的标记。

★1.7、透视视角：插管时，通过透视产患者体内状态，清楚地查看膀胱、子宫、骨盆的剖面图，尿管插入尿道的位置关系等。

1.8、双视角：部分步骤可同时查看主界面和小窗口视角。主界面显示主视角，小窗口显示另一视角，突出局部的重点。

2、系统参数：

2.1、核对医嘱：三维虚拟仿真动画展示护士双人核对医嘱内容。。

2.2、评估患者：核对床尾卡、检查腕带、评估患者。

2.3、操作前准备：护士准备、物品检查。

2.4、返回病房：核对患者信息、检查腕带、评估环境。

2.5、铺巾摆体位：铺治疗巾、摆体位

2.6、打开导尿包：放置弯盘、打开导尿包、摆放物品。

2.7、初次消毒：消毒阴阜、消毒大阴唇、消毒小阴唇、消毒尿道口、消毒尿道口到肛门、用物整理。

2.8、铺无菌巾：铺无菌巾、铺孔巾。

2.9、检查整理包内用物：检查导尿管、拔除注射器乳头、连接注射器、连接集尿袋、润滑导尿管。

2.10、再次消毒：撑开小阴唇、消毒尿道口、消毒小阴唇、再次消毒尿道口。

①撑开小阴唇：三维虚拟仿真动画展示撑开小阴唇内容。

②消毒尿道口：用主场景视角和局部重点的小窗口视角三维虚拟仿真展示消毒尿道口内容，消毒时实时显示消毒痕迹。

③消毒小阴唇：用主场景视角和局部重点的小窗口视角三维虚拟仿真展示消毒小阴唇内容，消毒时实时显示消毒痕迹。

★④再次消毒尿道口：用主场景视角和局部重点的小窗口视角三维虚拟仿真展示再次消毒尿道口内容，消毒时实时显示消毒痕迹。

2.11、插管：更换弯盘位置、插入尿道、固定导尿管。

★①插入尿道：用主场景视角和局部重点的小窗口视角三维虚拟仿真的展示插管内容。透视患者身体看到尿道的剖面图，实时观看插管流程。护士插管时，先插入4-6cm，见尿流出后再插入7-10cm。

2.12、留取尿标本：分开引流管和导尿管、用无菌标本瓶接取尿液。

2.13、固定集尿袋：三维虚拟仿真动画展示护士固定集尿袋内容。

2.14、整理：撤去用物、给患者穿上裤子、撤去治疗巾、注明置管时间、核对患者。

2.15、记录：推车回治疗室、洗手、记录。

2.16、引流尿液：回到病房、引流、回到治疗室记录。

2.17、核对医嘱：洗手、核对医嘱

2.18、前往病房：核对床尾卡、查看腕带。

2.19、拔管前准备：护士准备、用物准备

2.20、返回病房：核对患者信息、检查腕带、评估环境。

2.21、调整体位：铺治疗巾、调整体位。

2.22、拔管：放置弯盘、观察集尿袋、打开集尿袋开关、回吸气囊、撤去用物。

★①回吸气囊：三维虚拟仿真动画展示回吸气囊和拔管过程。在回吸气囊和拔管过程中可实时观看尿管所在的位置以及可以透视患者身体看到尿道的剖面图。

2.23、整理：穿上裤子、撤走治疗巾、核对信息、健康宣教、记录、记录第一次排尿。

（七）男性患者导尿三维虚拟仿真系统

1、软件功能：

1.1、3D交互式虚拟仿真软件教学系统，采用三维仿真技术，所有的三维场景和动作均可以被操作者介入进行交互式操作，将传统模拟人无法展现的一些视角盲点，使用计算机图形模拟技术通过软件直观呈现出来。

1.2、操作自由性：在操作过程中，可自由切换到任意步骤，例如在执行第三步操作后可直接跳至第六步或者第一步等其他步骤。

1.3、运动变化过程，系统通过运用三维技术完整表达出来。

1.4、自由视角：部分步骤可通过鼠标右键实现360°旋转功能。

1.5、可通过鼠标中键实现上下左右的平移，放大及缩小。

1.6、物品点击触发：在用物准备中，当鼠标滑过物品设备的时候会显示提示信息，并可以点击触发物品名称及播放语音。

1.7、局部透视功能：插导尿管步骤，局部透视展示尿管的插入过程。

2、系统参数：

2.1、目的案例：文字结合语音展示男性导尿术的目的及相关病历案例信息。

2.2、评估解释：核对医嘱、核对患者、评估患者。

2.3、操作过程：护士准备、用物准备、再次核对患者、摆位垫巾、初步消毒、打开导尿包、戴好手套、铺洞巾、排列用物、再次消毒、插导尿管、固定导尿管、检查引流尿液、整理记录。

（1）护士准备：七步洗手步骤排序交互题、护士戴口罩。

（2）用物准备：点击用物，介绍用物名称及相关信息。

（3）再次核对患者：核对患者名字、手腕带，展示手腕带信息。

（4）摆位垫巾：展示患者摆好体位、铺好垫巾，交互操作拉上床帘。

（5）初步消毒：展示打开一次性导尿包，取外层用物放置在患者大腿间。根据提示为患者进行初步消毒操作，完成物品摆放、手套穿戴等交互操作，消毒需按照常规消毒顺序，消毒后展示消毒痕迹。

（6）打开导尿包：在患者两腿间打开导尿包。

（7）戴好手套：拾取无菌手套，进行戴手套排序题交互操作。

（8）铺洞巾：展示铺洞巾于外阴处，暴露患者阴茎过程。

（9）排列用物：展示无菌原则放置用物，润滑尿管。

（10）再次消毒：拾取镊子，夹取纱布置于掌心后夹取棉球根据辅助提示进行再次顺时针消毒操作。

（11）插导尿管：拾取镊子，夹取导尿管，提起患者阴茎，摆放合适角度。进行插管操作。插入过程中透视视角展示阴茎的内部结构，小窗口展示其侧剖图，展示导尿术插管中三个重要节点，在插入时配备语音、文字以及插入深度等进行具体知识点讲解，插管结束后，用注射器往尿管中注射生理盐水。

（12）：固定集尿袋，整理无菌包内的用物置入医疗垃圾桶中。

（13）检查引流尿液：检查集尿袋中的尿液情况，观察引流尿液的颜色、性状、量。

（14）整理记录：撤去垫巾将其置入医疗垃圾桶。撤去毯子，贴标签于尿管上，在集尿袋上记录时间、日期。

3、扩展功能，可与需选配的男性患者导尿虚实结合训练教学系统同步使用。

★3.1可以实现模拟人提拉阴茎角度的检测，与电脑屏幕三维画面同步显示。系统可以识别操作者提起模拟人阴茎与腹壁形成的角度是否正确。

★3.2、还原模拟人内部生理构造，具有精准的器官模型。模拟人还原尿道生理结构，3个狭窄2个弯曲的解剖结构。分别是尿道内口、尿道膜部、尿道外口三个狭窄，耻骨下弯，耻骨前弯两个弯曲处，操作时可以体验临床真实感受。

★3.3系统判定插管时是否顺利，遇到阻力会有提示。插入到尿道狭窄部位时，系统会提示并遇到阻力，如果直接插管会感受到很大的阻力插不进去，必须把尿管往外抽一点再插入，就可以顺利插入。

★3.4、固定尿管时可以使用注射器向气囊内注射生理盐水或直接充气，三维虚拟的球囊同步变大。并且固定导尿管后，可以牵拉导尿管测试是否固定好，三维虚拟软件同步显示牵拉的效果。

（需提供样品对★号参数进行现场演示）

- 吸痰法三维虚拟仿真系统

1、软件功能：

1.1、3D交互式虚拟仿真软件教学系统，将传统模拟人无法展现的一些视角盲点，使用计算机图形模拟技术通过软件直观呈现出来。

1.2、运动变化过程，需要完整通过三维技术表达出来，且必须可以在运动过程中360°任意角度观察整个动态过程。即可实现边旋转视角边运动变化。

1.3、自由视角：部分步骤可通过鼠标右键实现360°旋转功能。

1.4、不同功能视角清楚展示吸痰过程中体内喉道等内部解剖学结构。

1.5、可通过鼠标实现上下左右的平移，放大及缩小。

1.6、透视视角：通过360°旋转透视观看患者体内状态，在插管时可以清楚的查看插管位置变化等。

1.7、身体部位查看：提供了多个身体部位的视角的查看功能，通过点击面板上的黄色按钮，视角可以切换到身体的相应位置，方便用户的操作。

1.8、物品点击触发：在用物准备中，当鼠标滑过物品设备的时候会显示提示信息，并可以点击触发物品名称及播放语音。

2、系统参数

2.1、核对、评估、解释：核对医嘱单、核对患者、评估患者。

2.1.1、核对医嘱单：三维虚拟仿真动画展示护士双人核对医嘱内容。

2.1.2、核对患者：三维虚拟仿真动画展示护士核对患者内容。

2.1.3、评估患者：解释说明、评估患者（听诊、第一次拍背、检查口鼻腔、提高氧流量、评估环境）。

2.2、操作过程：护士准备、用物准备、操作前准备、吸痰、操作后处理。

2.2.1、护士准备：三维虚拟仿真动画展示护士准备内容。

2.2.2、用物准备：护士准备吸痰法所需的用物，点击物品会触发显示物品名称和语音说明。

2.2.3、操作前准备：核对患者、调整体位。

2.2.4、吸痰：挂含氯消毒瓶、连接吸引管、调节负压、铺巾、戴手套、连接吸痰管、试吸、吸痰、清洗吸引管、丢弃吸痰管和手套、擦净口鼻、撤去并丢弃治疗巾。

吸痰：方法1-经口吸痰、方法2-经鼻吸痰。可透视患者的喉道内部结构，吸痰时可实时展示插管的位置变化以及痰液吸出的效果。

2.2.5、操作后处理：再次检查口鼻腔、再次听诊、再次核对患者、询问患者有何不适、处理用物。

①再次检查口鼻腔：使用鼠标控制笔灯，点击鼠标可点亮笔灯进行检查患者的口鼻腔，通过360°旋转视角来实时查看患者口鼻腔。

②再次听诊：使用鼠标控制听诊器，鼠标点击患者胸廓的高亮部位，可听诊患者肺部的湿罗音减轻的效果。

③再次核对患者：三维虚拟仿真动画展示护士再次核对患者手腕带内容。

④询问患者有何不适：三维虚拟仿真动画展示护士询问患者有什么不适并放置呼叫器至患者床旁。

⑤处理用物：三维虚拟仿真动画展示护士关闭吸引器，将用物带回治疗室处理。

- 洗胃术三维虚拟仿真系统

1、软件功能：

1.1、3D交互式虚拟仿真软件教学系统，将传统模拟人无法展现的一些视角盲点，使用计算机图形模拟技术通过软件直观呈现出来。

1.2、运动变化过程，需要完整通过三维技术表达出来，可实现边旋转视角边运动变化。

1.3、操作自由性和可重复性：在操作过程中，可自由切换到任意步骤或重复操作任何步骤。

1.4、软件必须通过三维仿真技术手段详细全方位体现。

1.5、自由视角：操作步骤中可通过鼠标右键实现360°旋转功能。

1.6、可通过鼠标实现上下左右的平移，放大及缩小。

1.7、双视角：部分步骤可同时查看主界面和小窗口视角。主界面显示主视角，小窗口显示另一视角突出局部的重点。

2、系统参数：

2.1、核对、评估、解释：核对医嘱单、核对患者、评估患者。

①核对医嘱单：通过三维虚拟仿真交互方式展示护士双人核对医嘱单。

②核对患者：三维虚拟仿真展示核对患者床头卡、询问患者姓名并查看患者手腕带。

③评估患者：三维虚拟仿真展示询问患者情况、评估患者口鼻、解释说明、评估环境内容。

2.2、护士准备：洗手、戴口罩、用物准备。

2.3、再次核对患者：三维虚拟仿真展示核对患者床头卡、询问患者姓名并查看患者手腕带。

2.4、设备准备：温度测试、连接管道、排空气体。

①温度测试：通过三维虚拟仿真交互方式展示测量洗胃液桶温度内容，测量过程中可实时显示温度。

②连接管道：通过三维虚拟仿真交互方式展示洗胃机各个按钮功能内容并连接导管。

③排空气体：通过三维虚拟仿真交互方式展示排空气体过程。

2.5、患者准备：铺巾置盘、测量导管长度。

①铺巾置盘：通过三维虚拟仿真交互方式展示为患者调整体位、铺巾置盘、放置牙垫内容。

②测量导管长度：通过三维虚拟仿真交互方式展示测量导管长度过程并显示测量的长度。

2.6、插管：使用主场景视角和局部重点的小窗口视角三维虚拟仿真展示插管过程，过程中可自由调节插管深度并可通过小窗口中的透视视角来清楚查看胃管的实时位置。

2.7、检查胃管：方法一、方法二、方法三。通过三维虚拟仿真交互方式展示检查胃管是否在胃内的三种方法，分别为方法一-抽吸胃液，方法二-听诊胃部，方法三-检查气泡。

2.8、灌洗：通过三维虚拟仿真交互方式展示灌洗过程。

2.9、拔管：使用主场景视角和局部重点的小窗口视角三维虚拟仿真展示拔管过程，过程中可自由调节拔管深度并可通过小窗口中的透视视角来清楚查看胃管的实时位置。

2.10、操作后处理：整理用物、整理患者、洗手记录。

（十）静脉留置针三维虚拟仿真系统

1、软件功能：

1.1、3D交互式虚拟仿真软件教学系统，将传统模拟人无法展现的一些视角盲点，使用计算机图形模拟技术通过软件直观呈现出来。

1.2、操作自由性：在操作过程中，可自由切换到任意步骤，例如在执行第三步操作后可直接跳至第六步或者第一步等其他步骤。

1.3、运动变化过程，需要完整通过三维技术表达出来，部分步骤可实现边旋转视角边运动变化。

1.4、自由视角：部分步骤可通过鼠标右键实现360°旋转功能。

1.5、部分步骤可通过鼠标中键实现上下左右的平移，放大及缩小。

1.6、查看：在操作过程中可以选择对场景中的人和物品房间等进行隐藏和显示控制，方便特殊视角的查看。

1.7、双视角：部分步骤可同时查看主界面和小窗口视角。主界面显示主视角，小窗口显示另一视角，突出局部的重点。

2、系统参数：

2.1、核对、评估、解释：核对医嘱、评估患者。

2.2、操作过程：操作前准备、核对并检查药液、加药、穿刺前准备、穿刺、操作后处理、输液完毕后的处理、记录、推车离开。

2.2.1、操作前准备：护士准备、用物准备。

2.2.2、核对并检查药液：输液瓶溶液、注射剂溶液、倒贴输液标签。

2.2.3、加药：消毒瓶口、按医嘱加入药物、打开输液瓶、再次核对药液。

①消毒瓶口：用主场景视角和局部重点的小窗口视角三维虚拟仿真展示消毒瓶口内容。

②按医嘱加入药物：用主场景视角和局部重点的小窗口视角三维虚拟仿真展示按医嘱加入药物内容。

③打开输液瓶：用主场景视角和局部重点的小窗口视角三维虚拟仿真展示打开输液瓶内容。

④再次核对药液：三维虚拟仿真动画展示护士再次核对药液与输液巡视卡是否一致。

2.2.4、穿刺前准备：携用物至患者床旁、准备、排气。

2.2.5、穿刺：铺垫巾扎止血带、消毒穿刺部分、连接留置针、穿刺、固定、调节滴速、再次核对信息。

①铺垫巾扎止血带：三维虚拟仿真动画展示护士在穿刺下方铺上治疗巾，并在穿刺部位10cm处扎上止血带。

②消毒穿刺部分：三维虚拟仿真动画展示消毒穿刺部分内容，护士使用棉签蘸取安尔碘消毒穿刺部位两次并实时显示消毒的痕迹，范围不小于5cm，并将棉签丢入医疗垃圾桶中。

③连接留置针：三维虚拟仿真动画展示连接留置针并排气内容。

④穿刺：用主场景视角和原理的小窗口视角三维虚拟仿真展示穿刺内容。穿刺过程中可通过原理视角清楚的观看留置针与血管的位置变化，实时观看穿刺流程。

⑤固定：三维虚拟仿真动画展示贴输液敷贴内容。

⑥调节滴速：三维虚拟仿真动画展示护士根据患者的年龄和病情调节输液的滴速。

⑦再次核对信息：三维虚拟仿真动画展示护士再次询问患者姓名和核对输液便签内容

2.2.6、操作后处理：撤去用物、脱手套洗手、记录、调整体位。

2.2.7、输液完毕后的处理：确认输液完毕、拔针、处理用物、洗手、调整体位。

2.2.8、记录：在输液巡视卡中填写结束时间、操作者。

2.2.9、推车离开：护士推车回治疗室洗手，在护理记录单上填写记录。

（十一）动脉采血三维虚拟仿真系统

（1）3D交互式虚拟仿真软件教学系统，将传统模拟人无法展现的一些视角盲点，使用计算机图形模拟技术通过软件直观呈现出来。

（2）操作自由性：在操作过程中，可自由切换到任意步骤。

（3）运动变化过程，需要完整通过三维技术表达出来，可实现边旋转视角边运动变化。

（4）自由视角：部分步骤可通过鼠标右键实现360°旋转功能。

（5）可通过鼠标中键实现上下左右的平移，放大及缩小。

（6）双视角：部分步骤可同时查看主界面和小窗口视角。主界面显示主视角，小窗口显示另一视角，突出局部的重点。

（7）软件至少包含核对、评估、解释和操作过程两大模块。

①核对、评估、解释需至少包含核对医嘱单、核对患者、评估患者的步骤。

②操作过程需至少包含：护士准备、用物准备、核对患者、选择动脉、消毒、二次核对、采血、拔针、抗凝处理、整理、洗手、记录、注意事项等操作。

（8）三维虚拟仿真展示护士双人核对医嘱单，核对患者床头卡、询问患者姓名、查看患者手腕带内容

（9）三维虚拟仿真展示护士测量患者体温、查看采血位置、解释说明、评估环境内容，在查看采血位置时可局部透视患者手臂来清楚查看桡动脉。

（10）三维虚拟仿真展示护士按照七步洗手法洗手并戴上口罩。

（11）选择用物时，具有上层、侧边，贴标签三个小步骤。

①上层：展示操作所需要的物品，鼠标移入时，显示该物品名称。点击后在上方面板上展示物品，旁白播放物品名称。

②侧边：展示医疗垃圾桶、生活垃圾桶、锐器桶。鼠标移入时展示名称。

（12）选择动脉时，发光提示拾取治疗巾及垫枕放置穿刺点下方，局部透视患者手臂来清楚查看桡动脉。

（13）消毒时，发光提示拾取棉签蘸取碘伏，局部发光显示消毒区域，实时控制消毒范围。

（14）采血时，分动脉血气针采血、一次性注射器采血。

①发光提示拾取采血针，箭头提示拉动采血针，发光提示去除采血针针帽。

②实时控制进针角度，任意转动调整针尖斜面，小窗口展示调整实时针尖调整的角度。

③进针时，实时控制进针的深度，小窗口透视展示进针的深度。

（15）抗凝处理时，发光提示去除针帽，任意控制左右转动采血针起到一个抗凝效果。

（16）整理时，发光提示撤去治疗巾及垫枕等。

（17）设置功能：可设置分辨率和音量大小。

（18）工具功能：查看、截图、打开截图目录、滚动栏。

（19）系统功能：重置、最小化、退出。

（十二）生命体征测量三维虚拟仿真系统

1、软件功能：

1.1、3D交互式虚拟仿真软件教学系统，将传统模拟人无法展现的一些视角盲点，使用计算机图形模拟技术通过软件直观呈现出来。

1.2、操作自由性：在操作过程中，可自由切换到任意步骤。

1.3、运动变化过程，需要完整通过三维技术表达出来，可实现边旋转视角边运动变化。

1.4、自由视角：部分步骤可通过鼠标实现360°旋转功能。

1.5、可通过鼠标实现上下左右的平移，放大及缩小。

1.6、双视角：部分步骤可同时查看主界面和小窗口视角。主界面显示主视角，小窗口显示另一视角，突出局部的重点。

2、系统参数：

2.1、核对、评估、解释：三维虚拟仿真展示核对医嘱、核对患者以及评估患者内容。

2.2、操作过程：护士准备、用物准备、核对患者、测量体温、测量脉搏呼吸、测量血压、整理。

2.2.1、护士准备：三维虚拟仿真展示护士按照七步洗手法洗手并戴上口罩。

2.2.2、用物准备：护士准备生命体征测量所需的用物，点击可显示物品模型和语音说明并可使用鼠标旋转、缩放物品。

2.2.3、核对患者：三维虚拟仿真展示护士核对患者床头卡、询问患者姓名并查看患者手腕带。

2.2.4、测量体温：三维虚拟仿真展示护士清洁患者腋下、测量体温过程。在清洁患者腋下过程中可显示擦拭后汗液的痕迹实时消失。在放置体温计时可自主调节体温计位置，读数时也可旋转调节体温计。

2.2.5、测量脉搏呼吸：三维虚拟仿真展示护士测量脉搏、测量呼吸过程。在测量脉搏过程中可局部透视手臂查看动脉位置，选择桡动脉进行测量脉搏。在测量呼吸过程中可按照虚线位置的提示查看呼吸情况。

2.2.6、测量血压：用主场景视角和局部重点的小窗口视角三维虚拟仿真展示测量血压的过程。在放置血压时可自动透视患者胸腔能实时看清胸部内部心脏跳动变化。并按照高亮提示实时引导操作者测量血压且在测量血压过程中可自主调节袖带的位置和听诊器位置。

2.2.7、整理：三维虚拟仿真展示整理纱布、放置呼叫铃、洗手、填写记录过程，并使用文字阐述生命体征测量的注意事项。

（十三）手术室护理操作流程三维虚拟仿真系统

1、软件系统功能

1.1手术室护理操作虚拟实训系统是通过为学生构建了一个虚拟的操作环境，结合视频讲解、练习操作中让学生在更加真实的情景中逐渐熟手术室护理操作流程，打破统教学模式的限制，使得学习不再限制于时间、地点，可以随时随地在反复练习中提高自己的技能水平。

1.2操作自由性和可重复性：软件可自由切换到任意步骤或重复操作任何步骤。

1.3软件通过三维仿真技术手段详细全方位体现手术室护理操作流程的整个过程。

1.4操作者可以根据自身学习情况选择学习、练习、考核的操作模式进行相应练习来提高固定。

1.5退出全屏：点击键盘Esc按键，退出全屏。

2、系统参数

2.1学习模式

在学习模式下，系统将会对所学知识及要点进行动画自动讲解，并使用语音加文本的方式进行巩固。界面左侧会对课题大步骤进行标记，以便用户调整学习内容，进行知识点巩固。同时，在播放过程中，用户可以详细浏览画面中的知识点详解。

系统对临床手术及实验的实操环境进行了高仿真模拟，打造了1:1高还原的手术室、问诊室、病房等一系列合规医疗场地环境，并可根据课题学习进度进行流畅自如的切换。针对课题实际内容，系统还对所用手术器械、专业医疗设备、医患交互、相关病例及发病症状进行了高度动画及逻辑还原。

（1）选择实操人员对应身份：医生、护士

医生操作流程：病房、通道、洗手台、手术室；

1）手术室护理操作流程：病房、通道、洗手台、手术室

2）病房：通过病房练习了解访视病的流程和需要注意的点：

3）通道：清楚在通道中应检查应检查灭菌外包装否完整、日期是否过期、检查灭菌交代是否变色，由白色变为黑色；

4）洗手台：通过洗手、手术穿衣视频引导后，学生能清楚洗手正确步骤、手术衣正式穿戴方式；

5）手术室：正确操作手术准备流程清晰体现，清楚知道手术使用器械如何正确使用；

6）操作界面自由性和可重复性：可以随意点击操作选项并进入学习；

护士操作流程:病房、手术室

（a）病房：通过引导动画展示护士在病房内的工作流程，加以文字说明，加深学生印象。

护士人员病房工作结束后，进入手术室。

（b）手术室：通过引导动画展示护士人员为手术室所做的所有准备，按事件步骤进行。

2.2练习模式

在练习模式下，系统提供文字提示与语音指导，用户需手动参与课题中的模型交互或问题解答。系统提供模型交互、UI交互等多种操作模式，在协助用户掌握课题知识点的同时也增加了学习的趣味性、交互感。课题学习过程中将额外穿插多样化的习题解答环节，通过多项选择题、步骤排序题、图片选择题、填空题等多种模式对课题的疑点、难点进行巩固练习；

选择实操人员对应身份：医生、护士

医生：病房、通道、洗手台、手术室

2.2.1病房：设置术前阶段，巡回护士需要做的多项选择题，且在选择错误时提示正确答案；访视过程中应有告知病人注意事项、体位用物、查对信息、完成卫生工作步骤后结束访视；

2.2.2通道：通过选择题和动画引导巩固学生对手术器材正确选择和使用；

2.2.3洗手台：通过多项选择题、步骤排序题、图片选择题、填空题等多种模式对课题的疑点、难点进行巩固练习

2.2.4手术室：系统额外提供了器械选择环节，帮助用户了解医疗器械的名称、特点及使用方法，同时提供清晰细致的模型展示以便用户区分相近或相似医疗器械。此环节旨在帮助用户掌握临床手术或实验中对医疗器械的选择与使用时机、使用方法的把握，能够提高用户面对多样化医疗病症的熟练度及理论、实操能力。

护士：病房、手术室

1）病房：通过选择题和动画引导加深巩固学生知识点；

2）手术室：通过模拟多种真实案例的病征及处理方式，进行一般护理及特殊情况护理知识的教学与练习；

2.3考核模式

在考核模式下，系统不再进行语音指导与文字提示，多次出现相关知识点的选择题考核用户的实操熟练度及知识掌握水平。

- 海姆立克三维虚拟仿真系统

（1）3D交互式虚拟仿真软件教学系统，将传统模拟人无法展现的一些视角盲点，使用计算机图形模拟技术通过软件直观呈现出来。

（2）自由视角：部分步骤的运动变化过程，可以在运动过程中360°任意角度观察整个动态过程。实现边旋转视角边运动变化。

（3）可通过鼠标滚轮实现放大及缩小。

（4）操作自由性和可重复性：在操作过程中，可自由切换到任意步骤或重复操作任何步骤。

（5）查看：在操作过程中可以选择对场景中的人或物品等进行隐藏和显示控制，方便特殊视角的查看。

（6）滚动栏：此功能实时展示镜头切换的记录，在操作过程中可以选择隐藏和显示。

（7）局部透视视角：通过360°旋转透视产患者体内状态，清楚地查看病人气管、食管、咽喉、口腔、双肺内部三维结构的变化情况。

（8）双视角：部分步骤可同时查看主界面和小窗口视角。主界面显示主视角，小窗口显示另一视角，突出局部的重点。

（9）常见原因：解释发生噎食的常见原因，使用动画说明气道异物阻塞引起窒息并可透视患者气管、食管、咽喉、口腔、双肺。

（10）成人他救：意识清醒、意识丧失或肥胖。

①意识清醒：用主场景视角和局部重点的小窗口视角三维虚拟仿真展示意识清醒的成人他救法。患者取站立姿势，可透视并高光提示患者胸部清楚看见气管内的异物。根据箭头的指示施救者进行环抱施压，在施压过程中可清楚看见患者腹部外观显示下陷状并可透视患者胸部看到患者膈肌被挤压上升而挤压肺及支气管，堵塞物因气体排出。

②意识丧失或肥胖：用主场景视角和局部重点的小窗口视角三维虚拟仿真展示意识丧失或肥胖的成人他救法。患者取平躺姿势，可透视并高光提示患者胸部清楚看见气管内的异物。高光提示，施救者先检查患者口腔有无异物后施救者跨坐在患者身上并施压冲击患者腹部，在冲击过程中可透视患者膈肌被挤压上升而挤压肺及支气管，堵塞物因气体排出。最后将患者口腔内的堵塞物拿出。

（11）成人自救：三维虚拟仿真展示成人自救法。患者腹部靠近椅背，透视患者胸部可清楚看见气管内的异物。根据箭头的指示进行冲击腹部，在冲击过程中可透视患者胸部看到患者膈肌被挤压上升而挤压肺及支气管，堵塞物因气体排出。

（12）孕妇急救：意识清醒的孕妇、意识丧失的孕妇。

①意识清醒的孕妇：用主场景视角和局部重点的小窗口视角三维虚拟仿真展示意识清醒的孕妇急救法。孕妇取站立姿势，可透视孕妇胸部清楚看见气管内的异物。根据箭头的指示施救者进行环抱施压冲击，在冲击过程中透视孕妇胸部清楚看见堵塞物因气体排出。

②意识丧失的孕妇：用主场景视角和局部重点的小窗口视角三维虚拟仿真展示意识丧失的孕妇急救法。孕妇取平躺姿势，可透视孕妇胸部清楚看见气管内的异物。按照提示，施救者双手交叉重叠置孕妇胸部进行挤压。在挤压过程中可透视孕妇胸部清楚看见孕妇肺部被挤压的效果，堵塞物因气体排出。最后将孕妇口腔内的堵塞物拿出。

（13）婴儿急救：三维虚拟仿真展示婴儿急救法。用主场景视角和局部重点的小窗口视角三维虚拟仿真展示婴儿急救法，并发光提示婴儿，箭头提示进行按压婴儿胸部，每一次按压都有发光提示，在按压过程中可清楚看见肺部被挤压的效果，堵塞物因气体排出。最后用纱布擦拭婴儿口鼻。

（14）老人急救：意识清醒、意识丧失。

①意识清醒：用主场景视角和局部重点的小窗口视角三维虚拟仿真展示意识清醒的老人急救法。患者取站立姿势，可透视患者胸部清楚看见气管内的异物。并用箭头提示施救者进行环抱施压，在施压过程中可清楚看见患者腹部外观显示下陷状并可透视患者胸部看到患者膈肌被挤压上升而挤压肺及支气管，堵塞物因气体排出。

②意识丧失：用主场景视角和局部重点的小窗口视角三维虚拟仿真展示意识丧失的老人急救法。患者取平躺姿势，可透视患者胸部清楚看见气管内的异物。按照提示，施救者先检查患者口腔有无异物后施救者跨坐在患者身上并施压冲击患者腹部，在冲击过程中可透视患者膈肌被挤压上升而挤压肺及支气管，堵塞物因气体排出。最后将患者口腔内的堵塞物拿出。

- 知识问答部分，提示错误部分，答题结束后显示正确答案和具体的得分。

- 除颤术三维虚拟仿真系统

1、软件功能：

1.1、3D交互式虚拟仿真软件教学系统，将传统模拟人无法展现的一些视角盲点，使用计算机图形模拟技术通过软件直观呈现出来。

1.2、操作自由性：在操作过程中，可自由切换到任意步骤。

1.3、运动变化过程，需要完整通过三维技术表达出来，可实现边旋转视角边运动变化。

1.4、自由视角：部分步骤可通过鼠标右键实现360°旋转功能。

1.5、软件必须通过三维仿真技术手段详细全方位体现。

1.6、可通过鼠标中键实现上下左右的平移，放大及缩小。

1.7、双视角：部分步骤可同时查看主界面和小窗口视角。主界面显示主视角，小窗口显示另一视角，突出局部的重点。

2、系统参数：

2.1、核对、评估、解释：用主场景视角和局部重点的小窗口视角三维虚拟仿真展示突发事件内容。护士发现患者心跳停止，立即实施心肺复苏并进行呼救。

2.2、操作过程：护士准备、用物准备、除颤前准备、除颤、操作后准备。

2.2.1、护士准备：洗手、戴口罩。

①洗手：三维虚拟仿真展示护士按照七步洗手法洗手。

②戴口罩：三维虚拟仿真展示护士戴上口罩。

2.2.2、用物准备：护士准备生命体征测量所需的用物。

2.2.3、除颤前准备：三维虚拟仿真展示连接除颤仪电源、涂导电糊、选择能量、充电内容。过程中可根据虚线进行自主涂抹导电糊并可自主旋转按钮选择能量，若选择正确的能量则进行对除颤仪的充电。

2.2.4、除颤：用主场景视角和局部重点的小窗口视角三维虚拟仿真展示选择除颤位置、电除颤、胸外按压内容。过程中可自动透视患者胸腔能实时看清胸部内部心脏跳动变化。在选择除颤位置过程中也可透视患者胸腔能清楚看清除颤的位置所在。

2.2.5、操作后准备：清洁皮肤、整理患者、洗手记录、推车出病房。

注：特别说明：中标公示期内，拟成交供应商需提供样品到采购人所在地进行现场演示所有带★参数以及抽查其它一般参数，产品完全满足招标文件带★参数及其它一般参数，采购人才与拟成交供应商签定合同，如果不能完全满足符合招标文件的参数，采购人拒绝与拟成交供应商签定合同并且取消中标资格。按虚假应标处理，并将虚假应标事实反应给相关部门处理。

三、项目总体要求：

1.货物质量保证：供方提供的货物必须是原厂当年生产的、全新的、未使用过的正品（包括零部件），并完全符合国家质量标准，附正品说明，合格证。所有产品符合相关行业管理规定。

2.权利保证：供方应保证需方在使用货物或技术服务不受第三方关于侵犯其所有权、专利权、商标权、设计权、著作权等指控。

四、询价项目服务需求

（一）交货时间、地点及验收方式

1.交货时间

采购合同签订后10日内交货。

2.交货地点

交货地点：重庆市医药卫生学校

3.验收方式

（1）货物到达现场后，供应商应经采购人或其指定验收单位清点品名、规格、数量；检查外观，作出验收记录，双方签字确认。

（2）供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

（3）供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

1）设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、生产厂家等与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

验收时，采购人对具体的货物质量、技术参数、数量、服务、安全标准等内容负责，区公共资源交易中心以合同为依据，对验收单上的金额和数量负责。

（4）供应商提供的货物未达到询价规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

（5）大型或者复杂的政府采购产品项目，采购人可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。产生的验收费用由采购人承担。

（6）采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，成交供应商须提供制造商出具并加盖制造商公章的书面意见。

（7）产品包装材料归采购人所有。

（8）工程安装完成后，由相关国家法定检验机构验收合格出具合格证为准。

（二）质量保证及售后服务

1.产品质量保证期

（1）自验收合格之日起提供1年的免费质保期（若供应商有更优惠的质保期，请在响应文件中明确应答）。

（2）采购货物属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

（3）采购货物由产品生产厂家（指产品生产厂家或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务，应当在响应文件中予以明确说明，并提供相关文件。

2.售后服务内容

供应商和厂家在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

（1）质量保证期内服务要求

1)电话咨询

成交供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

2)现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或厂家应在半小时内采取相应响应措施；无法在半小时内解决的，应在4小时内派出专业人员进行技术支持。

3)技术升级

如果成交供应商和厂家的产品软件技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商和厂家应对采购人进行软件终生免费升级服务。

3.质保期外服务要求

（1）质量保证期过后，成交供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（2）质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商和厂家提供售后服务的，成交供应商和厂家应以优惠价格提供售后服务。

（三）故障响应时间要求

供应商接到使用方产品出现问题的通知后立即作出响应，4小时内到达现场进行处理。

（四）维修配件

成交供应商或厂家应提供备品备件，保证用户应急所需。使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。

五、付款方式

# 根据合同签订的付款方式进行付款。

六、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（注：若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有）。

七、培训

成交供应商须提供对产品的操作培训，使相关使用人员能够正常操作相关产品。

八、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及询价其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第五部分   响应文件的内容、格式及要求

一、询价采购报价单

项目名称：

| 序号 | 商品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 人民币（大写） 拾 万 仟佰 拾 元 |  |  |  |  |
|  |  | 人民币（小写）￥ |  |  |  |  |
| 报价单位（盖章）： 法定代表人或其授权委托人签字： 时间：201 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

二、配置及技术标准详细说明。

（按第三部分询价项目内容及要求一览表中 “配置要求”制作，逐条如实填写，内容完整，应注明商品品牌、型号，加盖单位公章。）

格式可自定，也可参照附件：询价项目内容及要求一览表。

三、商务条款说明。（按第三部分商务说明及要求制作，逐条如实填写，内容完整，且加盖单位公章。）

四、其他内容说明。

五、响应方资质证明文件

（一）《企业法人营业执照》复印件加盖单位公章；

（二）《组织机构代码证》复印件加盖单位公章；

（三）《税务登记证》复印件加盖单位公章；

（四）法定代表人身份证明书和法定代表人授权委托书

（格式附后）

（五）无重大违法记录声明（格式附后）

法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：____________________

致：重庆市医药卫生学校

_________（法定代表人姓名）在_____________________（报价方名称）任_________（职务名称）职务，是_____________________（报价方名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人地址：_____________________________

联  系  电  话：_____________

法定代表人身份证复印件加盖单位公章

报价方（盖章）__________

日    期：   年  月  日

法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：____________________

致：重庆市医药卫生学校

___________________（报价方名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址__________________________。

__________（报价方法定代表人姓名）特授权_________（被授权人姓名及身份证号码）代表我单位全权办理上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：             报价人法定代表人签名：

附：被授权人身份证复印件加盖单位公章

报价方（盖章）__________

日    期：   年  月  日

无重大违法记录声明（格式）

采购项目名称：

致：重庆市医药卫生学校：

（报价方名称）郑重声明，我方参加本项目询价活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

（报价方公章）

年   月   日

说明：响应方获得成交资格后，应将相关资质证明文件（原件）交需方——重庆市重庆市医药卫生学校复核，否则将取消其成交资格。