# 招标文件

项目名称：重庆市医药卫生学校周界监控系统采购项目

采购单位：重庆市医药卫生学校

二〇二五年一月

一、采购内容

| 项目名称 | 采购预算 （元） | 资金来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重庆市医药卫生学校周界监控系统采购项目 | 48377 | 财政预算 资金 |  |

二、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（二）本项目的特定资格要求：无。

（三）招标文件公告期限：自招标公告发布之日起三个工作日。

（四）报名时间为：2025年1月2日-2025年1月6日17:00时（工作日），报名地点；重庆市医药卫生学校附属医院810，报名携带材料；营业执照复印件及授权委托书原件，联系人；郭老师；联系电话13996896618。

（五）投标文件递交

1、本项目采用线下递交方式。

2、投标文件递交截止时间：2025年1月7日09时30分前。

（六）开标信息

1、开标时间：2025年1月7日上午09时30分。

2、开标地点：重庆市医药卫生学校附属医院楼1008会议室。

三、采购需求清单

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 警戒摄像机 | 1、全彩枪机，具有不小于400万像素CMOS传感器，不小于1/3"靶面尺寸，最大分辨率不低于2688x1520@25fps； 2、支持白光补光、红外补光，红外光最远不低于50 m，白光最远不低于30 m，最低照度彩色不大于0.0005lx，黑白不大于0.0001lx； 3、支持焦距4/6/8/12mm可选，支持白光补光、红外补光，在开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像； 4、内置GPU芯片，可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于19像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框，可对检测区域内不低于10个行人进行检测、框选跟踪、评分和抓拍，可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心，抓拍数量及图片大小可设，可上传全景照； 5、支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动声音报警； 6、内置不少于1个麦克风、1个扬声器，支持声音报警功能，报警声音类型不低于12种，并支持导入自定义语音，报警音量和重复次数可设置； 7、支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警； 8、支持快捷配置功能，可在预览画面页开启/关闭“快捷配置”页面，支持配置场景参数、常用图像参数、OSD配置、音视频参数、智能资源分配参数等，并支持恢复默认操作； 9、支持支持DC12V或POE供电； 10、不低于IP67防护等级。 | 17 | 台 |
| 2 | 支架 | 枪机支架 | 17 | 个 |
| 3 | 硬盘录像机 | 1、3U机架式16盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源。 2、具有2个HDMI接口、2个VGA接口、1个CVBS接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，16路报警输入接口、9路报警输出接口；具有1路直流12V输出接口。 3、支持最大接入带宽384Mbps，最大存储带宽384Mbps，最大转发带宽256Mbps。 4、HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出。 5、★设备支持分组管理，支持将接入的视频通道按分组管理；支持以分组方式进行预览、回放和检索；自定义视图支持以分组方式拖动通道进行配置；支持切片回放功能，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片。（提供省部级及以上权威检测机构出具的检测报告复印件，加盖厂商公章） 6、★支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段；支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。（提供省部级及以上权威检测机构出具的检测报告复印件，加盖厂商公章） 7、★支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR；支持网络端口扫描行为预警，可自动封禁IP，并上报预警，支持远程下发IP拦截。（提供省部级及以上权威检测机构出具的检测报告复印件，加盖厂商公章） 8、★为保证货物售后服务质量，投标人或投标所投产品制造商应具有充足的售后资源及规范的管理制度，按照《CTEAS售后服务体系完善程度认证评价规范》（CTEAS1001）建立完善、成熟的商品售后服务工作体系，可提供由权威第三方机构颁发的售后服务体系完善程度认证七星证书，提供证书复印件证明并加盖投标人或产品供应商公章证明。 | 1 | 台 |
| 4 | 硬盘 | 8T监控专用盘 | 8 | 块 |
| 5 | 16口POE交换机 | 1、网络交换机内置不低于16个千兆POE电接口，2个千兆光口，交换容量不低于56Gbps，转发性能不低于41.67Mpps 2、设备支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥230W，支持POE 过载保护/过压保护功能，支持POE上电/下电功率管理功能，支持POE看门狗功能 3、设备支持支持SNMP管理、LLDP功能，支持链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能 4、设备端口最大供电功率不低于30 W，整机最大供电功率不低于230 W，支持不低于6KV防浪涌（PoE口） 5、设备支持通过管理平台对交换机间不同的连接方式进行系统拓扑识别，包括网线连接、光纤连接、无线连接；支持通过管理平台展示链路详情，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警 6、设备支持通过管理平台和手机APP对交换机进行远程控制和状态查看 7、设备采用坚固式高强度金属外壳，支持DHCP Snooping，支持终端安全防护 | 1 | 台 |
| 6 | 8口POE交换机 | 8口POE千兆交换机 | 1 | 台 |
| 7 | 立杆 | 3.5米金属立杆，含地笼支臂 | 2 | 套 |
| 8 | 横杆 | 金属横杆 | 11 | 个 |
| 9 | 机柜 | 室外防水监控机柜，400*300*500 | 1 | 个 |
| 10 | 网线 | 超五类网线 | 1360 | 米 |
| 11 | 管材 | 16或者20管 | 1360 | 米 |
| 12 | 施工费 | 布线施工，安装调试，含6处旧摄像机移位，无缝接入原校园监控系统。 | 1 | 批 |

四、质量保证及售后服务要求

（一）供应商所供产品名称、规格、数量、质量要求、生产企业与招标文件要求相符。

（二）自验收之日起，产品质量保证期不低于3年。

（三）产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

（四）成交供应商须免费提供现场技术培训与技术支持。

（五）用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或制造商应在4小时内采取相应响应措施；无法在4小时内解决的，应在24小时内派出专业人员进行技术支持。

五、交货期限及地点

（一）交货时间

自合同签订之日起 20 个工作日。

（二）交货地点

重庆市涪陵区太白大道19号

六、验货方式

（一）货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

（二）成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损并在学校指定的位置安装到位，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿，

（三）成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场指导。验收合格条件如下：

1、产品技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

2、货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3、在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4、采购人随机抽取的样品检测结果为合格。

（四）产品在用户掌握使用技术要领，使用符合要求后，才作为最终验收。

(五)监控系统安装完成且正常运行15个工作日后，采购人组织验收达到合格要求。

七、报价要求

（一）报价开始时间、报价截止时间、有效报价家数均以公告内容为准。

（二）本采购项目采用包工包料、总额包干方式进行投标报价。报价范围包括：包含供货、包装运输、安装、辅材、售后服务亦包含直接费、采购项目一般风险费、管理费、合理利润、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用，投标人不得要求采购人支付其它任何费用，合同中另有规定除外。

（三）我校现校园视频监控均为海康威视（HIKVISION），为便于技术匹配，需提供原厂出具的无缝接入函，加盖原厂鲜章。

八、供应商投标文件要求

（一）投标文件内容

1.盖鲜章的《报价函》《明细报价表》各1份。

2.盖鲜章的《法定代表人身份证明书》1份，其中应包含法定代表人身份证复印件。若法定代表人委托他人投标，请提供盖鲜章的《法定代表人授权委托书》1份，其中应包含法定代表人及被授权人身份证复印件各1份。

3.供应商制作的投标文件，须按照要求制作，逐页签字或盖公章，未按照要求视为废标处理。

4.盖鲜章的基本资格条件承诺函。

5.其他应提供的资料。

6.技术参数要求的条款必须每条满足要求，若不满足视为废标处理。

九、成交规则

采购人在符合审查的供应商中，报价最低的成为成交供应商。

十、付款方式

本项目无预付款，验收合格后支付合同金额的97%，余下3%作为质保金，期满后无息退还。

采购人支付以上任何款项均以收到供应商正式有效发票为前提，否则采购人有权暂停付款，且不构成违约，不承担违约责任。

十一、联系方式

采购单位：重庆市医药卫生学校

联系人： 郭青云

联系电话：13996896618

地址：重庆市涪陵区太白大道19号

十二、其它有关规定

（一）凡有意参加此项目的供应商，请于公告发布之日起至报价截止时间之前，在重庆市医药卫生学校官网下载查看本项目招标文件，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

（二）无论招标结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

（三）其他未尽事宜由双方在采购合同中详细约定。

供应商编制响应文件要求

一、报价

（一）报价函

报 价 函

（采购单位名称）：

我方收到（项目名称）的招标文件，经详细研究，决定参加该项目。

1.愿意按照招标文件中的一切要求，提供本项目的商品、及服务，报价为人民币大写：元整；人民币小写元。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本壹份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为90天。                    4.我方完全理解和接受招标文件的一切规定、要求和评审办法。

5.在整个采购过程中，我方若有违规行为，愿意接受弃权处理。

6.我方若中选，将按照招标结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商名称（公章）：

年  月  日

（二）明细报价表

明细报价表

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 品牌 | 型号 | 单价 （元） | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

填写要求：

1.供应商应完整填写本表，并逐页盖章。

2.该表内容不可扩展、不可变更。

供应商名称（公章）：

年  月  日

二、法定代表人身份证明书（格式）/法定代表人授权委托书（格式）（二选一）

法定代表人身份证明书

致（采购单位名称）：

（法定代表人名称及身份证代码）是（供应商名称）的法定代表人，电话，代表我单位全权办理上述项目的招标报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。签字负全部责任。

法定代表人（签字或盖章）：

供应商名称（公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

法定代表人授权委托书

致（采购单位名称）：

（法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）电话，代表我单位全权办理上述项目的招标报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                          法定代表人：

（签字或盖章）                     （签字或盖章）

（附：被授权人、法定代表人身份证正反面复印件）

供应商名称（公章）

年   月   日

三、基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致（采购单位名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在项目评审环节结束后，随时接受采购人检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

供应商名称（公章）

年   月   日

（结 束）